# Documentação Técnica: Comunicação via SMTP/IMAP

Tema: Integração de envio de e-mails diretamente pelo app usando JavaMail API ou bibliotecas similares.

Integrantes: Breno Zaffalon, Daniel Kaghofer, Jaqueline Gabriele Dias, Willyan Patrykc, Thiago Monteiro, Gustavo Da Glória

## 1. Introdução e Contexto Histórico

Segundo Lima (2026), antigamente, a correspondência limitava-se a processos puramente analógicos, dependentes de suportes físicos e de uma complexa infraestrutura logística de postagem para conectar remetentes e destinatários. Com a ascensão da era digital e a popularização da internet, esse paradigma foi transformado pela introdução dos correios eletrônicos ou também conhecidos como e-mail. Essa inovação não apenas simplificou o envio de mensagens, mas também eliminou barreiras geográficas e temporais, tornando a comunicação global instantânea e acessível.

A base para o desenvolvimento de sistemas de comunicação digital foi estabelecida entre o final da década de 60 e o início de 70. Conforme SOUSA e AQUINO (2023), em 1969, realizou-se uma tentativa de estabelecer comunicação entre dois computadores. Em 1971, foi criado o primeiro aplicativo de e-mail, composto por um programa para envio de mensagens e outro destinado à leitura, armazenamento e exclusão dessas mensagens (SOUSA; AQUINO, 2023). Introduzindo as funções fundamentais de composição e armazenamento do e-mail que conhecemos hoje.

A comunicação eletrônica via e-mail é sustentada por protocolos que definem o transporte de dados na rede. Historicamente, o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) surgiu em 1982 (RFC 821), idealizado por Jon Postel, com o objetivo de padronizar a entrega de mensagens. Inicialmente, o foco era puramente funcional, mas a evolução tecnológica exigiu a implementação de extensões de segurança (ESMTP).

De acordo com Shitole e Divekar (2019), o real problema é que todas as mensagens eram enviadas em texto simples, permitindo que terceiros interceptassem dados reais(confidenciais) apenas fazendo monitoramento de tráfego. Como o protocolo de SMTP inicial não previa requisitos de autenticação e autorização o protocolo tornou-se insuficiente para a troca de informações sensíveis, para resolver essa limitação foi criado o protocolo ESMTP, onde foi introduzido extensões e capacidade de identificação de comandos de segurança (SHITOLE; DIVEKAR, 2019).

Para a receção, o POP3 (Post Office Protocol) dominou os anos 80, mas a sua limitação em apagar mensagens do servidor após o download gerou a necessidade do IMAP (Internet Message Access Protocol). O IMAP permitiu a sincronização multi-dispositivo, essencial para a era mobile e aplicações integradas. Contudo, a originalidade da arquitetura desses protocolos não foi projetada com foco em segurança.

A redução dessas vulnerabilidades foi possível por meio da adoção de camadas de transporte seguro como TLS (Transport Layer Security). De acordo com Modadugu e Rescorla (2004), a camada de TLS oferece uma comunicação segura e transparente quando colocada entre a camada de aplicação e a de rede, ocupando a posição de camada no modelo OSI. Assim essa arquitetura permitiu que protocoloso como e-mail, IMAP e POP, se tornassem encapsulados em túneis criptografados, garantido três aspectos cruciais: autenticação, integridade das mensagens e confidencialidade dos dados, protegendo o conteúdo e credenciais de acesso contra o monitoramento do tráfego (MODADUGU; RESCORLA, 2004).

## 2. Fundamentação Técnica: Os Protocolos

A comunicação eletrônica via e-mail é sustentada por protocolos que definem o transporte e a padronização dos dados na rede. Enquanto alguns protocolos são especializados no envio das mensagens, outros gerenciam como essas informações são armazenadas e acessadas pelo destinatário. A seguir, detalham-se os protocolos fundamentais utilizados nesta integração.

### 2.1 SMTP - Protocolo de Saída

O SMTP é o "carteiro" digital. Ele transfere a mensagem do cliente (app) para o servidor. Opera sobre TCP, utilizando principalmente as portas:

- Porta 587: Recomendada para clientes de e-mail modernos utilizando STARTTLS para segurança.

- Porta 465: Utilizada para conexões SMTPS (SSL/TLS implícito).

- Porta 25: Original do protocolo, atualmente restrita a comunicação entre servidores.

### 2.2 IMAP - Protocolo de Entrada

Diferente do POP3, o IMAP mantém as mensagens no servidor. Isso permite que o aplicativo visualize pastas, status de leitura e rascunhos em tempo real, sincronizados com o webmail em diversos dispositivos.

Conforme a RFC 3501(CRISPIN, 2003), quando o TCP é utilizado, o servidor IMAP4rev1.

Aguarda conexões padrão na porta 143. Contudo, a porta 993(IMAPS) é empregada para garantir que seja realizado o encapsulamento por meio de TLS, a fim de atender os padrões de segurança atuais.

### 2.3 Comparativo: IMAP vs. POP3

Embora ambos os protocolos sirvam para a recepção de mensagens, a arquitetura de funcionamento de cada um dita a experiência do usuário final. A tabela abaixo resume as principais distinções técnicas entre os dois modelos:

Tabela 1 – Comparativo entre os protocolos IMAP e POP3.

| Recurso | IMAP | POP3 |
| --- | --- | --- |
| Sincronização | Completa (Múltiplos dispositivos) | Limitada (Baixa e apaga do servidor) |
| Armazenamento | No Servidor | No Dispositivo Local |
| Consumo de Dados | Maior (Sincronização constante) | Menor (Download único) |

A superioridade do IMAP em contextos modernos reside na sua capacidade de manter o estado da caixa de entrada (como mensagens lidas e rascunhos) consistente em tempo real através da rede (GALLAS, 2024). Conforme a RFC 3501, essa robustez é ampliada pelo uso da porta 993, que garante o encapsulamento seguro via TLS, protegendo as credenciais de acesso contra interceptações. Por outro lado, o POP3 é hoje considerado obsoleto para fluxos de trabalho colaborativos, sendo utilizado apenas em casos específicos onde o armazenamento no servidor é extremamente restrito (GALLAS, 2024).

## 3. Metodologia de Integração (JavaMail/Jakarta Mail)

A biblioteca JavaMail API do Java disponibiliza diversos recursos para o desenvolvimento de clientes de e-mail, oferecendo suporte a diferentes funcionalidades essenciais, como protocolos e servidores de envio, entre outras.

O projeto utiliza a biblioteca Jakarta Mail para integrar funcionalidades de e-mail de forma nativa. O fluxo lógico segue as etapas:

- Configuração de Propriedades: Definição do Host SMTP e portas de conexão.

- Autenticação Segura: Implementação de Authenticator utilizando "Senhas de App" para contornar o MFA.

- Estabelecimento de Sessão: Criação do canal de comunicação com o servidor.

- Construção da Mensagem: Uso da classe MimeMessage para suportar anexos e HTML.

- Transporte: Envio efetivo através do método Transport.send().

## 4. Referências Bibliográficas

ALGARDARTA. Conheça a história do e-mail e como evoluiu até hoje. 2024. Disponível em: https://www.linknacional.com.br/blog/historia-do-email/. Acesso em: 27 abr. 2026.

CRISPIN, M. RFC 3501: Internet Message Access Protocol - Version 4rev1. [S. l.]: IETF, 2003. Disponível em: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3501. Acesso em: 26 abr. 2026.

GALLAS, Gustavo. POP3 ou IMAP: entenda as diferenças. Homehost, 2024. Disponível em: https://www.homehost.com.br/blog/contas-de-email/pop-ou-imap/. Acesso em: 27 abr. 2026.

LIMA, Dalila. Cartas na era digital: a arte de se comunicar à moda antiga. Paulinas, 2026. Disponível em: https://universo.paulinas.com.br/conteudo/cartas-na-era-digital-a-arte-de-se-co

municar-a-moda-antiga/560. Acesso em: 25 abr. 2026.

MODADUGU, Nagendra; RESCORLA, Eric. The Design and Implementation of Datagram TLS. In: NDSS. 2004.

SOUSA, Renato Tarciso Barbosa de; AQUINO, Lara Luiza da Silva. Gestão de e-mail: um desafio para a administração pública federal. Archeion Online, João Pessoa, v. 11, n. 2, p. 144–161, 2023.

SHITOLE, Harshwardhan P.; DIVEKAR, S. Y. Secure email software using e-smtp. Int. Res. J. Eng. Technol, p. 3967-3971, 2019.

- WOODPECKER. What is SMTP & IMAP? Differences & Comparison.

- KINGHOST. O que é SMTP, IMAP e POP3 e qual a diferença?

- JAKARTA EE. Jakarta Mail Project Documentation.

- UTFPR. Modelo de Apresentação Institucional.